2024年泉州市

车用燃油产品质量快速筛查和监督抽查实施细则

1 抽样方法

1.1快速筛查抽样：

加油机油枪取样：从待测样品的加油枪放出4L后，再抽取300mL样品，用于检验。油罐取样：上、中、下三点等量取样并混合均匀，样品数量不少于300mL，用于检验。

1.2监督抽查抽样：

按照GB4756-2015《石油液体手工取样法》标准要求，从加油机（油枪）或待销合格产品的储油罐中随机抽取至少4L的成品油样品。其中2L作为检验样品，2L作为备用样品。

2 检验项目

表1 车用汽油快速筛查检验项目

| 序号 | 检验项目 | 执行标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 研究法辛烷值 | GB17411-2016车用汽油 | 红外光谱法 荧光光谱法 |
| 2 | 硫含量 |  |  |
| 3 | 氧含量 |  |  |
| 4 | 苯含量 |  |  |
| 5 | 芳烃含量 |  |  |
| 6 | 烯烃含量 |  |  |
| 7 | 甲醇 |  |  |
| 8 | 密度 |  |  |

表2 车用柴油快速筛查检验项目

| 序号 | 检验项目 | 执行标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫含量 | GB19147-2016车用柴油 | 红外光谱法 荧光光谱法 |
| 2 | 多环芳烃含量 |  |  |
| 3 | 凝点 |  |  |
| 4 | 冷滤点 |  |  |
| 5 | 闪点 |  |  |
| 6 | 十六烷值 |  |  |
| 7 | 十六烷指数 |  |  |
| 8 | 密度 |  |  |

表3车用汽油监督抽查检验项目

| 序号 | 检验项目 | 执行标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 研究法辛烷值 | GB17411-2016车用汽油 | GB/T 5487 |
| 2 | 硫含量 |  | SH/T 0689 |
| 3 | 氧含量 |  | NB/SH/T 0663 |
| 4 | 苯含量 |  | SH/T 0713 |
| 5 | 芳烃含量 |  | GB/T 28768 |
| 6 | 烯烃含量 |  | GB/T 28768 |
| 7 | 甲醇 |  | NB/SH/T |
| 8 | 密度 |  | SH/T 0604 |

表4 车用柴油监督抽查检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫含量 | GB19147-2016车用柴油 | SH/T 0689 |
| 2 | 多环芳烃含量 |  | SH/T 0806 |
| 3 | 凝点 |  | GB/T 510 |
| 4 | 冷滤点 |  | SH /T 0248 |
| 5 | 闪点 |  | GB/T 261 |
| 6 | 十六烷值 |  | GB/T 386 |
| 7 | 十六烷指数 |  | SH/T 0694 |
| 8 | 密度 |  | SH/T0604 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB19147-2016车用柴油

GB17411-2016车用汽油

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

3.2.1快速筛查

依据产品执行标准，快检项目符合产品执行标准技术要求的，则快检结果为合格，出具快速检验报告单；依据产品执行标准，快检项目不合格的，判定为可疑样品，立即按照此《实施细则》中监督抽查方式重新抽样和检验，并以监督的抽查检验结果为准。

3.2.2监督抽查

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。