附件一

泉州市产品质量检验所/国家茶叶质量检验检测中心（福建）采购需求

- 项目一  样品前处理、色谱耗材采购

一、项目名称：泉州市产品质量检验所/国家茶叶质量检验检测中心（福建）样品前处理、色谱耗材采购项目

采购方式：挂网采购（询价）

预算金额：38000.00元

- 二、采购需求

前处理、色谱耗材采购清单

| 序号 | 名称 | 参数要求 | 数量 | 验收要求 | 售后要求 | 预算/元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | QuEChERS试剂盒（提取包） | 6gMgSO4+1.5g无水NaAc 50pk/盒 | 28盒 | 灭线磷、特丁硫磷、甲拌磷、西玛津、毒死蜱、三氯杀螨醇（GB 23200.113-2018），茚虫威、辛硫磷、丙溴磷、唑虫酰胺、呋虫胺、甲磺隆、敌百虫（GB 23200.121-2021）回收率80%～110%、精密度≤15.0%（添加水平0.2mg/kg, n=3）。 | 质保12个月 | 38000 |
|  | QuEChERS试剂盒（离心管） | 50mgPSA+25mgPestiCarb+50mgC18+150mgMg 2mL，100pk/包 | 18包 |  |  |  |
| 2 | QuEChERS试剂盒（萃取管） | 6g硫酸镁+1.5g醋酸钠 50支/盒 | 28盒 | 1、适用于睿科DRQ多功能样品制备工作站（QuEChERS净化仪） 2、呋虫胺、硫环磷、辛硫磷、克百威、甲奈威、庚烯磷、甲磺隆（GB 23200.121-2021）回收率80%～110%、精密度≤15.0%（添加水平0.2mg/kg, n=3）。 | 质保12个月 |  |
|  | QuEChERS试剂盒（净化管） | 400mgPSA+400mgC18+200mgGCB+1200mgMgSO4 15mL，50支/盒 | 28盒 |  |  |  |
|  | QuEChERS试剂盒（离心管） | 塑料具塞 50mL，50支/袋 | 28袋 |  |  |  |
| 3 | 多壁碳纳米管 | 5mgMWCNTs 2mL，100支/袋 | 2袋 | 草铵膦（GB 23200.108-2018）项目回收率80%～110%、精密度≤15.0%（添加水平0.5mg/kg, n=3） | 质保12个月 |  |
| 4 | 丁腈手套 | 分指手套、男女通用、M码 100只/盒 | 10盒 | 随机取20只，外观检查平整、光滑、无破损、无污迹等 | 质保12个月 |  |
| 5 | 移液枪头 | PP、白色透明、1000μL。 96支/盒 | 20盒 | 适用于大龙移液枪 | 质保12个月 |  |
| 6 | 样品瓶 | 棕色玻璃、螺纹盖口加垫片 20mL，100个/盒 | 2盒 | 随机取3个，加满水，加盖拧紧并封口，常温下倒置24h，无泄漏 | 质保12个月 |  |
| 7 | 样品瓶 | 棕色玻璃、螺纹盖口加垫片 50mL，100个/盒 | 2盒 | 随机取3个，加满水，加盖拧紧并封口，常温下倒置24h，无泄漏 | 质保12个月 |  |
| 8 | 液相色谱柱 | pH范围：2-9；保护剂：乙腈/水；内径 (ID)：2.1mm；分子量上限：≥3000Da；分离模式：反相；填料类型：全多孔；孔径：95Å；最高温度：40℃（pH 6-9），60℃（pH 2-6）；液相色谱平台：UHPLC；相：Eclipse Plus C18；粒径：1.8µm；载碳量：9%；长度：50mm；额定压力：600bar。 | 1根 | 满足SN/T1923-2007草甘膦液质法分析检测要求 | 质保3个月 |  |
| 9 | 进样口衬管 | 体积：900µL；内径 (ID)：4 mm；去活化：超高惰性；外径 (OD)：6.47mm；玻璃毛：玻璃毛；组件类型：进样口衬管；衬管几何结构：单锥；进样类型：不分流；长度：78.5mm，5支/盒 | 3盒 | 配套安捷伦气相色谱-质谱联用仪中6890N、7890A、8890气相色谱使用 | 质保3个月 |  |
| 10 | 进样口隔垫 | 最高温度：≥400℃；材料：硅橡；直径：11mm；隔垫类型：BTO，50个/盒 | 2盒 | 配套安捷伦气相色谱-质谱联用仪中6890N、7890A、8890气相色谱使用 | 质保3个月 |  |

备注：供应商报价时，不得将采购包的内容拆开报价，采购的产品需清晰列明“产品名称、规格、品牌”，否则，视为无效报价。

- 供货及验收

1.供货

采购合同签订之日起30日内完成供货。应确保提供的产品是原厂、原装、全新产品。免费送货上门，送货地址：福建省泉州市安溪县城厢镇永安路284号。

2.验收

验收过程如发现性能指标或功能上不符合验收要求时，视为验收不合格。中标人应立即整改直至合格。若对验收有争议采购人可联系第三方人员或机构进行验收，所有验收及检测由此产生的相关费用均由中标供应商承担。

3.保质期及售后服务

本次采购的货物质保期按照采购需求表中内容约定。在质保期内如出现故障，成交供应商应免费提供咨询、维修服务，包括免费更换。

- 货款结算

1.所有货款均由采购人支付；

2.支付货款时应提供的资料：

2.1成交通知书、采购验收单及合同的原件。

2.2必须提供正式的完税税务发票。

3.付款：在验收合格后20个工作日内付清货款。