2025年泉州市内设加油站车用柴油产品质量快检实施规范

１ 适用范围

本实施规范适用于泉州市内设加油站车用柴油产品质量快速检测。

本实施规范内容包括适用范围、术语与定义、抽样方法、快检依据、快检项目及方法、快检项目现场实施要点、快检记录与处置及附则。

2 术语与定义

无。

3 抽样方法

3.1取样方式

内设加油站具有加油枪：直接从加油枪中采样，具体采样方法参照GB/T 4756。采用随机抽样的方式抽取加油枪。

内设加油站不具有加油枪：具体采样方法参照GB/T 4756。

3.2抽样数量

每款产品抽取1组样本，每组样品量为200mL～300mL。

3.3购样情况

检测不涉及破坏性项目，原则上无需购买样品；涉及可能破坏/破坏性项目，检测结束后，如果样品破坏，应向商家购买样品，如果样品没有破坏，无需向商家购买样品。样品经拆卸后可复原，不影响二次销售的，不属于样品破坏范畴。

4 快检依据

GB 19147-2016 车用柴油；

T/CAQI 233-2021车用柴油快速筛查技术规范；

5 快检项目及方法

表1 车用柴油产品快检项目及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 判定依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫含量 | T/CAQI 233-2021 | GB 19147-2016 |
| 2 | 多环芳烃含量 （质量分数） |  |  |
| 3 | 凝点 |  |  |
| 4 | 冷滤点 |  |  |
| 5 | 闪点（闭口） |  |  |
| 6 | 十六烷指数 | T/CAQI 233-2021 | GB 19147-2016 |
| 7 | 十六烷值 |  |  |
| 8 | 密度（20℃） |  |  |

6 快检项目现场实施要点

6.1快检工作人员要求：至少由2名人员组成，其中1名人员应具备实施快检工作的专业能力和相关产品快检技能。

6.2到达受检单位，快检工作人员应向受检单位负责人出示能表明身份的工作证件等，送达快检工作通知书，说明来意。

6.3快检工作人员检查受检单位的经营资格(营业执照)，查看产品是否在本次抽查范围内，现场随机抽取样品。

6.4检测人员现场完成检测。

7 快检记录与处置

7.1快检执行：检测人员应严格按要求规范操作，对检测结果的真实性、完整性负责。

7.2快检结果处理：检测完毕后现场填写《产品质量快速筛查结果报告单》，并将《产品质量快速筛查结果报告单》提交下达任务的相关部门。

7.3不合格情况处理：经现场快检，结果存在不符合标准要求的，承检机构按规定要求现场出具《泉州市产品质量安全风险监测结果通知单》，告知书一式两份，一份交受检单位，一份交给提交下达任务的相关部门。